Để cấu hình MaixCAM Lite (không màn hình) từ con số 0 đến khi truyền được hình ảnh camera về máy tính, bạn hãy thực hiện chuẩn chỉ theo 4 giai đoạn chi tiết dưới đây:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị phần cứng & Phần mềm trên máy tính

Bạn cần chuẩn bị sẵn các thiết bị và tải các phần mềm sau về máy tính:

- Phần cứng: Bo mạch MaixCAM Lite, mắt camera (đã cắm vào bo mạch), cáp Type-C loại tốt, thẻ nhớ MicroSD (khuyên dùng 16GB - 128GB, Class 10 trở lên) và đầu đọc thẻ nhớ.

- Phần mềm máy tính (Bấm vào để tải):

  - Phần mềm nạp OS: balenaEtcher

  - Phần mềm lập trình: MaixVision (Chọn phiên bản phù hợp với Windows/Mac/Linux của bạn).

Giai đoạn 2: Nạp hệ điều hành (OS) vào thẻ nhớ

- Cắm thẻ nhớ vào đầu đọc thẻ và kết nối với máy tính.

- Tải file hệ điều hành mới nhất dành cho MaixCAM (thường có dạng đuôi .img.xz hoặc .7z) tại Trang chủ Sipeed OS.

- Mở phần mềm balenaEtcher lên:

  - Bước 1: Nhấn Flash from file và chọn file OS vừa tải về.

  - Bước 2: Nhấn Select target và tích chọn chính xác ổ đĩa của thẻ nhớ.

  - Bước 3: Nhấn Flash! và đợi khoảng 2-5 phút cho đến khi báo Flash Complete!.

- Rút thẻ nhớ ra khỏi máy tính và cắm vào khe thẻ nhớ trên MaixCAM Lite.

Giai đoạn 3: Kết nối MaixCAM Lite với máy tính

Vì bo mạch không có màn hình, bạn sẽ mượn màn hình máy tính làm trình hiển thị thông qua cáp USB Type-C:

- Dùng cáp Type-C kết nối cổng USB-OTG trên MaixCAM Lite vào cổng USB của máy tính.

- Thiết bị sẽ tự động bật nguồn. Đợi khoảng 30 giây đến 1 phút để hệ điều hành Linux khởi động.

- Kiểm tra kết nối mạng ảo (USB Ethernet): Khi cắm qua Type-C, MaixCAM sẽ tự động giả lập một card mạng ảo kết nối với máy tính.

  - Trên Windows, bạn có thể kiểm tra trong mục Network Connections, sẽ thấy một mạng Ethernet mới xuất hiện (thường thiết bị sẽ có IP mặc định là 143.0.4.1).

Giai đoạn 4: Mở phần mềm, Lập trình và Đọc hình ảnh camera

- Mở phần mềm MaixVision đã cài ở Giai đoạn 1 lên.

- Kết nối với thiết bị:

  - Ở góc dưới cùng bên trái giao diện, nhấn vào biểu tượng Connect (Hình phích cắm).

  - Một danh sách thiết bị sẽ hiện ra. Nếu thấy tên MaixCAM, hãy nhấn vào để kết nối.

  - Mẹo: Nếu không thấy, bạn chọn kết nối thủ công bằng IP và nhập 143.0.4.1. Khi kết nối thành công, biểu tượng phích cắm sẽ chuyển sang màu xanh.

- Mở code mẫu đọc camera:

  - Ở cột bên trái, vào mục Example \(\rightarrow \) chọn Peripheral \(\rightarrow \) chọn file camera_display.py (hoặc hello_maix.py).

- Chạy chương trình:

  - Nhấn vào nút Run (Biểu tượng nút Play màu xanh lá ở góc dưới bên trái).

  - Phần mềm sẽ nạp code vào bo mạch và thực thi ngay lập tức.

- Xem kết quả:

  - Nhìn sang khung Camera Preview ở phía bên phải giao diện MaixVision, bạn sẽ thấy hình ảnh trực tiếp (Live Stream) truyền từ mắt camera của MaixCAM Lite về máy tính theo thời gian thực.

  - Khung Terminal ở dưới cùng sẽ hiển thị các thông tin log như tốc độ khung hình (FPS) hoặc lỗi nếu có.

Cách khắc phục lỗi

Trên màn hình MaixVision đang báo dòng lỗi đỏ: connect device failed: connect ETIMEDOUT 192.168.1.3:7000. Điều này nghĩa là phần mềm đang cố gắng kết nối qua một địa chỉ IP WiFi cũ hoặc sai (192.168.1.3) dẫn đến hết thời gian chờ (ETIMEDOUT), trong khi bo mạch MaixCAM Lite khi cắm qua cáp USB với máy tính Windows sẽ sử dụng một địa chỉ IP mạng ảo ngẫu nhiên khác (dạng 10.131.xxx.1). [1, 2]

Để sửa lỗi này và đọc được hình ảnh camera, bạn làm theo các bước khắc phục dưới đây:

Bước 1: Tìm chính xác địa chỉ IP mạng ảo của MaixCAM trên Windows

- Trên bàn phím máy tính, nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager (Trình quản lý tác vụ).

- Chuyển sang tab Performance (Hiệu năng) → Tìm và nhấn vào mục Ethernet có tên liên quan đến RNDIS hoặc NCM (đây là card mạng ảo do MaixCAM tạo ra khi cắm cáp).

- Nhìn xuống dòng IPv4 address, bạn sẽ thấy một địa chỉ IP máy tính được cấp (ví dụ: 10.131.167.100).

- Địa chỉ IP của MaixCAM sẽ giống hệt số đó nhưng đổi số cuối cùng thành số 1 (Ví dụ: máy tính là 10.131.167.100 thì của MaixCAM sẽ là 10.131.167.1). [1]

Bước 2: Kết nối thủ công bằng IP mới trên MaixVision

- Trên phần mềm MaixVision, nhìn xuống góc dưới cùng bên trái tại mục Manual Connect.

- Hãy xóa địa chỉ cũ 192.168.1.3 đi.

- Nhập chính xác địa chỉ IP của MaixCAM bạn vừa tìm được ở Bước 1 (Ví dụ: 10.131.167.1) vào ô trống.

- Nhấn Connect. Khi kết nối thành công, biểu tượng phích cắm ở góc trái sẽ chuyển sang màu xanh lá. [1]

Bước 3: Tạo File và chạy code mở Camera

Hiện tại giao diện làm việc của bạn đang trống trơn ("No Data" ở khung bên phải). Bạn cần gọi lệnh để camera hoạt động: [1]

- Nhấp vào nút Create File ở phía trên góc trái màn hình MaixVision.

- Đặt tên file là test_cam.py.

- Copy và dán đoạn code chuẩn dưới đây vào khung soạn thảo:

python

from maix import display, camera

# Khởi tạo camera với độ phân giải mặc định

cam = camera.Camera(640, 480)

disp = display.Display()

print("Dang chay camera... Nhan Stop de dung.")

while True:

# Đọc hình ảnh từ mắt camera và truyền trực tiếp lên phần mềm MaixVision

img = cam.read()

disp.show(img)

Use code with caution.

- Nhấn vào nút Run (Biểu tượng nút Play màu xanh lá ở góc dưới cùng bên trái).